Quiz

Lina Valentina Gutierrez Macana

Análisis y Explicación del Funcionamiento del Sistema de Detección de Postura

El sistema implementado utiliza técnicas de visión artificial, procesamiento en tiempo real y comunicación serial para clasificar la postura de una persona (Parado/Sentado) y activar un circuito fisico mediante un microcontrolador.

El desarrollo se apoya principalmente en las siguientes herramientas:

- OpenCV

- MediaPipe

- Arduino IDE

1. Arquitectura General del Sistema

El sistema se estructura en cuatro bloques funcionales:

- Captura de imagen (entrada)

- Procesamiento y detección (inteligencia artificial)

- Transmisión de datos (comunicación serial)

- Actuación física (Arduino + LEDs)

Diagrama de Funcionamiento:

Cámara → Python (MediaPipe) → Clasificación lógica → Puerto Serial → Arduino → LEDs

Este diagrama permite separar claramente las funciones de análisis, decisión y actuación.

2. Análisis del Código Python (pose_detector.py)

El programa en Python cumple el rol de procesador principal del sistema, ya que realiza la detección corporal y la clasificación de la postura.

2.1 Captura de Video

cap = cv2.VideoCapture(0)

Esta instrucción inicia la cámara web (índice 0), permitiendo la captura continua de video en tiempo real para analizar los movimientos del usuario.

2.2 Conversión de Espacio de Color

cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)

OpenCV trabaja internamente en formato BGR, mientras que MediaPipe requiere imágenes en formato RGB.
Si no se realiza esta conversión, el modelo de inteligencia artificial no detectará correctamente los puntos clave (landmarks).

2.3 Motor de Inteligencia Artificial

pose.process(image_rgb)

Esta función ejecuta el modelo de detección corporal de MediaPipe, el cual devuelve:

- 33 puntos clave (landmarks) del cuerpo humano

- Coordenadas normalizadas (x, y, z) de cada punto

Este es el núcleo del sistema, ya que permite obtener información espacial precisa del cuerpo.

2.4 Extracción de Landmarks Clave

hip_y = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_HIP].y

knee_y = landmarks[mp_pose.PoseLandmark.RIGHT_KNEE].y

Se seleccionan específicamente:

- Landmark 24 → Cadera derecha

- Landmark 26 → Rodilla derecha

Estos puntos permiten analizar la relación vertical entre la cadera y la rodilla.

2.5 Lógica de Clasificación

diff = abs(knee_y - hip_y)

Principio biomecánico:

- Cuando la persona está parada, la rodilla se encuentra considerablemente más abajo que la cadera.

- Cuando la persona está sentada, la diferencia vertical disminuye.

Umbral de decisión:

if diff > 0.15:

El valor 0.15 funciona como umbral de clasificación.

Este parámetro fue definido de forma experimental y puede variar según:

- Distancia a la cámara

- Ángulo de captura

- Estatura del usuario

Este enfoque convierte una observación biomecánica en una regla matemática de decisión.

2.6 Comunicación Serial

ser.write(current_state.encode())

Esta instrucción convierte el carácter (‘S’ o ‘C’) en formato binario para enviarlo a través del puerto serial.

Para optimizar la comunicación se implementa la siguiente condición:

if current_state != last_state:

Esto evita enviar datos repetitivos, reduciendo la carga del buffer serial y mejorando la eficiencia del sistema.

3. Análisis del Código Arduino (led_control.ino)

El microcontrolador actúa como sistema de actuación física, recibiendo la información procesada y controlando los dispositivos electrónicos.

3.1 Inicialización

Serial.begin(9600);

Configura la comunicación UART a 9600 baudios, estableciendo la velocidad de transmisión entre Python y Arduino.

3.2 Verificación del Buffer

Serial.available()

Permite verificar si existen datos en el buffer antes de leerlos, evitando errores por lectura vacía.

3.3 Recepción de Datos

char receivedChar = Serial.read();

Lee el carácter enviado desde Python y lo almacena para su posterior evaluación.

3.4 Control de Actuadores

digitalWrite(RED_LED, HIGH);

Controla el flujo de corriente en los pines digitales:

- HIGH → 5V → LED encendido

- LOW → 0V → LED apagado

De esta manera, el sistema traduce una decisión lógica en una acción física visible.

4. Funcionamiento Integral del Sistema

El sistema realiza de manera secuencial y continua:

- Captura de video en tiempo real.

- Procesamiento mediante modelo de visión artificial.

- Extracción de coordenadas espaciales clave.

- Aplicación de una función matemática de clasificación.

- Transmisión de datos binarios por comunicación serial.

- Activación física de dispositivos electrónicos (LEDs).